常德市施工现场建筑起重机械强制维护

保 养 办 法

为加强我市建筑起重机械的安全管理，规范起重机械的维护保养行为，防止重大恶性事故发生，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）及省建设厅关于建筑起重机械管理的有关规定，结合我市实际制定本办法。
    一、在本市范围内的新建、扩建、改建的房屋建筑及市政工程施工现场使用的建筑起重机械（包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机等）应执行本办法。
    二、施工单位在起重机械投入使用前，应与维护保养单位签订建筑起重机械的维护保养委托合同，明确日常使用维护保养的内容、周期及责任。维护保养委托合同在办理安全监督手续时与起重设备安拆合同一同报监督机构备案。

三、建筑起重机械维护保养应委托给在市监督站办理了备案手续的具备以下资质之一的单位实施：
    1、具有建设行政主管部门核发的起重设备安装工程专业承包资质；
    2、具有质量技术监督部门颁发的同类建筑起重机械生产许可证的生产厂家；
    3、具有质量技术监督部门颁发的同类建筑起重机械维修许可证的单位。
    四、维护保养单位应根据国家有关规定和建筑起重机械《产品使用说明书》的要求及起重机械的实际情况，编制建筑起重机械使用及维护保养方案，明确建筑起重机械各零部件维护保养周期和定期检查的工作要求，并由维护保养单位技术负责人批准，施工单位审批，报监理单位审核后执行。维护保养方案和合同应进入施工现场安全技术资料。
    五、维护保养周期每月不少于1次，施工高峰期、起重机械使用频率较高时，应相应增加保养次数。具体的保养要求和频率应在维护保养合同中予以约定。

六、维护保养单位办理备案条件：

1、必须具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，具备相应资质。

2、有与其承担的维护保养工作相适应的专职人员：技术负责人具有电气或机械专业高级工程师及以上职称，从事建筑起重机械技术和施工管理工作5年以上，熟悉有关建筑起重机械的法律、法规、规章、安全技术规范及标准，有岗位需要的业务水平和组织能力。专职质量检验人员不少于2人，具有电气或机械专业助理工程师及以上职称，且具有电气或机械专业工程师及以上职称人员不少于2人，有岗位需要的技术业务水平。技术工人不少于3人，持相应作业项目《建筑起重机械特种作业资格证》。

3、有与其承担的维护保养工作相适应的场地、装备和设施：

（1）有满足维护保养工作需要的仪器设备、工具。

（2）有固定的办公场所。

（3）有满足存放要求的专用仪器设备室。

（4）有必要的交通、通信工具及办公设施。

七、施工单位应与维护保养单位签定定期维护保养的委托合同或协议。

（1）双方在合同或协议中应依法明确委托的维修保养具体内容、安全责任、周期等。

（2）维护保养单位应向施工单位提供本企业的营业执照、资质证书、备案文件等复印件，连同维护保养记录一并归入建筑起重机械安全技术档案。维护保养单位的工作记录应在每次维护保养完成后2个工作日内分别报施工单位及监理单位。

（3）维护保养单位应根据国家有关规定和建筑起重机械《产品使用说明书》的要求及起重机械的实际情况，编制建筑起重机械维护保养方案，明确建筑起重机械各零部件维护保养周期和定期检查的工作要求，并由维护保养单位技术负责人批准，施工单位审批，报监理单位审核后执行。

八、维护保养单位编制的维保方案应包含以下定期维护保养、定期检查的内容。
    （一）塔式起重机
    1、基础排水设施及基座螺栓松紧的检查；
    2、标准节及附着件处连接紧固的检查；
    3、力矩限制器、起重量限制器、回转限制器、小车幅度限制器、起升高度限制器等安全部件的维护检查；
    4、钢丝绳磨损的检查及保养；
    5、吊钩防脱落装置的检查；
    6、吊臂连接节点的检查；
    7、制动器与传动机构的维护检查；
    8、指定部位的维护保养；
    9、卸料平台的检查。
   （二）施工升降机

1、基础排水设施及基座螺栓松紧的检查；
2、标准节及附着件处连接紧固的检查；
3、防坠限速器检测铅封、使用期限与定期测试记录的检查；
4、底层外门、轿厢门机械电器联锁的维护检查；
5、楼层门联锁的维护检查；
6、急停开关、上、下限位开关及上、下极限开关的检查；
7、钢丝绳磨损的检查及保养（钢丝绳传动）；
8、制动器与传动机构的维护检查；
9、附墙件与建筑物预埋件的螺栓连接（应使用双螺母）；
10、指定部位的维护保养；
11、卸料平台的检查。

（三）物料提升机
1、基础排水设施及基座螺栓松紧的检查；
2、安全停靠保护装置的检查；
3、极限开关的检查；
4、层门的机械或电器联锁的维护检查；
5、钢丝绳磨损的检查及保养；
6、标准节及附着件处连接紧固及缆风绳的检查；
7、制动器与传动装置的维护检查；
8、指定部位的维护保养；
9、卸料平台的检查。
九、维护保养单位应成立项目维护保养管理小组，确定负责人与

小组成员的职责，认真按经批准的维保方案对建筑起重机械进行维护保养和定期检查，维护保养和定期检查情况应如实记录，维保人员签名确认，并存入技术档案。维护保养单位的工作记录应在每次维护保养完成后2个工作日内分别报施工（使用）单位及监理单位。
    十、施工单位应加强对建筑起重机械维护保养单位的组织和协调管理，确保维护保养工作的落实执行。
    十一、工程监理单位应切实履行安全监理职责，督促施工单位和维护保养单位按照维护保养合同和方案落实责任，并在监理记录中如实反映督促落实情况。

十二、安全监督机构应加强对建筑起重机械维护保养工作的监督检查，将工地起重机械维护保养合同、维护保养方案的落实执行情况作为施工安全达标验收的重要内容。对未履行起重机械管理职责或起重机械存在严重安全隐患的责任单位，按照相关的法律法规进行处罚。

十三、此办法自公布之日起实施。