物料提升机自检合格报告

区域编号：_________________________________________

工程名称：_________________________________________

使用单位：_________________________________________

安装单位：

检验日期：_________________________________________

常德市建筑工程安全监督站制

| 产权单位 |  |  | 区域编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 出厂编号 |  |
| 制造单位 |  |  | 规格型号 |  |
| 工程名称 |  |  | 吊篮工作行程 | (m) |
| 额定速度 | (m/s) | 自由端高度 | (m) |  |
| 额定载重量 | (kg) | 检验日期 |  |  |
| 检验依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》（JGJ88—1992） |  |  |  |  |
| 检验设备及仪器设备 |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  |  |  |

项目部负责人：              安装单位负责人：             监理单位负责人：

年    月    日                年    月    日                年   月   日

| 检验项目 |  | 检验内容和要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 |  | 物料提升机的基础应进行设计、基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法应符合设计和提升机出厂使用规定 |  |
|  |  | 当无设计要求时，提升机的基础应符合下列要求： a.土层压实后的承受力，应不小于8kpa; b.浇注C20砼,厚度300mm; c.基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm |  |
|  |  | 基础应有排水措施,距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳固的措施。 |  |
| 架体稳定 | 缆风绳 | 缆风绳直径应不小于9.3mm |  |
|  |  | 缆风绳组数是否符合规范要求 |  |
|  |  | 缆风绳角度及地锚是否符合规范要求 |  |
|  | 连墙件 | 连墙件的位置是否符合规范要求 |  |
|  |  | 连墙件的材质与连接做法是否符合规范要求 |  |
| 限位保险装置 |  | 吊篮每层停靠装置是否灵敏、可靠 |  |
|  |  | 超高限位装置是否灵敏、可靠 |  |
|  |  | 防断绳保护装置是否灵敏、可靠 |  |
|  |  | 高架（30m以上）提升机的下极限限位是否灵敏、可靠，是否有缓冲器 |  |
|  |  | 超载限制器是否灵敏、可靠 |  |
| 钢 丝 绳 |  | 钢丝绳规格是否正确，断丝和磨损是否达到报废标准 |  |
|  |  | 当吊篮处于工作最低位置时，卷筒上的钢丝绳应不小于3圈 |  |
|  |  | 钢丝绳是否缺油、锈蚀 |  |
|  |  | 绳卡是否符合规范要求 |  |
|  |  | 钢丝绳过路是否有保护措施 |  |

| 检验项目 | 检验内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料平台及吊篮安全门 | 地面进料口的防护棚是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊篮涂色应与架体有明显区别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸料平台的防护是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊篮安全门是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架体与 防护 | 架体安装的垂直偏差最大不超过架体的1.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架体与吊篮间隙不大于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架体外侧的防护是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系统 | 卷扬机地锚是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒钢丝绳缠绕是否整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒上是否有防钢丝绳滑脱保险装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气与 避雷 | 电缆供电系统供电是否充分、正常工作、电压380±5%V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作是否完好、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设置的绝缘电阻（包括对地电阻值）必须大于0.5兆欧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防雷保护范围以外是否有避雷装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 运 行 | 空载荷 |  |  | 额定载荷 |  |  | 超载25%动载 |  |  |  |
|  | 上升 | 下降 | 制动 | 上升 | 下降 | 制动 | 上升 | 下降 | 制动 |  |
|  | 在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作，同时检查各机构动作是否平稳、准确、不允许有振颤、冲击等现象； 额定荷载时，除按空载试验动作运行外，并应作吊篮的坠落试验； 超载25%时，荷载在吊篮内均匀布置，做上升、下降、变速、制动（不做坠落）等试验。动作应准确可靠，无异常现象，金属结构不得出现永久变形、可见裂纹，油漆脱落以及连接损坏、松动等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |