2014年第四季度层级监管对施工现场质量安全督查情况汇总表

| 单位名称 | 工程名称 | 考核存在的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临澧县 | 全城创业基地公租房2#楼 | 1、脚手架连墙件数量偏少；2、脚手架作业层未满铺。 | 责令临澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 临澧县 | 御景城（二期）4#楼 | 1、地下室后浇带模板支撑拆除过早；2、临边洞口防护缺失，防护设施安全不牢。 | 责令临澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 安乡县 | 恒安（三期）住保小区19#、22#楼 | 1、楼面现浇板砼养护期未到，上荷过早；2、楼梯踏步拆模过早，引起踏步砼破损多处；3、发现同层有砌体空心砖和粘土多孔砖混砌。 | 责令安乡县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 石门县 | 石门县人民院专家住宅楼 | 1、施工现场施工用水任意排放，引起脏乱差；2、临边防护缺失；3、沉降观测单位资质需核实（现场无测量单位资质）；4、构造柱钢筋预留位移，未焊接。 | 责令石门县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 石门县 | 保尔山庄 | 1、基础分部工程验收相关主体责任人未及时签字；2、监督机构管理台账填写不完善；3、平窗护窗栏杆未按设计图纸预留埋件 | 责令石门县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 澧县 | 中南海湾住宅小区 | 1、填充墙斜砌顶紧不符合要求；2、构造柱钢筋预留位移，未焊接；3、工程质量管理台账未及时填写。 | 责令澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 澧县 | 湖南萌恒服装辅料车间 | 工程质量安全管理台账、监督记录本记录不完善 | 责令澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 津市市 | 民安路（公租房）安置小区 | 监理项目部人员配置不够，专监未持证上岗 | 责令津市市住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 津市市 | 津市工业园三湘和达公租房2#楼 | 1、施工现场材料堆码混乱，道路未硬化；2、提升机无检测报告；3、设备用电不符合规范要求，存在隐患。 | 责令津市市住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 西洞庭 | 西洞庭医院公租房 | 1、脚手架连墙安装不符合要求；2、临时用电混乱，存在安全隐患；3、物料提升机每层楼口无防护门，存在安全隐患；4、基础、主体验收记录总监未签字。 | 责令西洞庭住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 德山经开区 | 国家生活用纸产品质量监督检测中心 | 1、部分构造之箍筋、纵筋布置不规范；2、现场搅拌砂浆无计量设备；3、脚手架搭设不规范，连墙件未按要求设置；4、电梯井和管道井的水平防护未按要求设置；5、临时用电不规范；6、文明施工不规范，现场垃圾未及时处理，材料堆码不整齐、未分类标示，消防设施不到位，消防管道未同步施工；7、起重机械使用登记证、备案证、操作员证未悬挂在相应位置；8、卸料口未按要求设置标准化防护门。 | 责令德山经开区住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 德山经开区 | 锂电池材料生产项目 | 1、楼梯施工缝留置错误；2、同养试块未设置钢筋笼；3、脚手架搭设不规范：连墙件设置不规范；4、楼层临边防护不到位；5、提升机附着连接未按要求设置；6、卸料口防护门未按要求设置，限载标牌、操作规程、操作员证、严禁载人标牌均未悬挂在相应位置；7、二层支模架未按要求拆除。 | 责令德山经开区住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 桃花源住建分局筹备组 | 桃花源古镇文化村建设项目（1号地块） | 1、部分楼栋未按要求安装提升设备；2、脚手架：有部分操作层夹板未满铺，剪刀撑未同步设置，架体未伸出操作层1步架；3、临时用电不规范，有部分设备电线假设不规范，分开箱未规范设置；4、混凝土同养试块未放置在相应位置。 | 责令桃花源住建分局筹备组督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 桃源县 | 湖南龙行天下运动用品有限公司2#6#车间、5#公租房新建工程 | 1、文明施工不规范，材料堆码不整齐、未标示，有部分消防设施不到位，无排水设施，未按要求洒水降尘；2、提升机卸料口未安装标准化防护门；3、临时用电不规范：一闸多接，PE线设置不规范；4、脚手架搭设不规范，连墙件数量偏少，剪刀撑未按要求设置；5、部分楼梯临边防护不到位。6、2#、6#车间填充墙构造柱未按要求设置；7、气体质量较差，有通缝，不平整现象；8、现场搅拌砂浆无计量设备，无计量标示牌；9、墙体拉结筋未按要求设置；10、该期工程均使用1期工程图纸，未重新进行审图、备案，地基基础存在隐患，必须对图纸进行重新审查。 | 责令桃源县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 汉寿县 | 紫晶城7#楼 | 1、塔吊超过36米未进行专家论证，备案登记、操作员证未悬挂在相应位置；2、脚手架搭设不规范：一层夹板未满铺，连墙件设置不规范；3、电梯井未按要求设置标准化防护门；4、楼梯施工缝留置不规范。 | 责令汉寿县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |