常建通〔2018〕53号

常德市住房和城乡建设局
关于开展预拌混凝土企业资质动态
核查工作的通知
各区县市住房和城乡建设局，常德经济技术开发区建设管理局，西湖、西洞庭管理区住房和城乡建设局，市住房和城乡建设局桃花源分局，市建设工程质量安全监督管理处，市混凝土管理办公室，各预拌混凝土企业：
 根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省预拌混凝土质量管理细则》（湘建建〔2017〕240号）、常德市住房和城乡建设局《建筑业企业资质动态核查管理制度》（常建通〔2016〕117号）等文件要求，为进一步规范我市预拌混凝土市场秩序，促进预拌混凝土市场有序发展，提高预拌混凝土企业生产管理水平。经研究，我局决定开展2018年全市预拌混凝土企业资质动态核查工作。现将有关事项通知如下：
一、核查目的
通过资质动态核查，进一步强化资质审批事后监管，落实预拌混凝土企业的质量责任，加强预拌混凝土企业内设试验室的质量管理工作，规范预拌混凝土生产和使用行为，检查各级质量监督机构对预拌混凝土企业日常质量监控情况，确保建筑工程质量，促进绿色环保生产。
二、核查范围
全市已取得预拌混凝土专业承包资质的企业。
三、核查内容
 重点核查预拌混凝土企业的人员、机械设备和实验室配备情况；企业质量管理制度和现场抽查实验室管理制度建立和工作责任落实情况；企业绿色环保生产工作开展情况；质量监督机构检测、抽查工作开展情况；以及其他需要核查的内容。
四、核查安排
第一阶段：自查整改（5月16日—6月10日），各混凝土企业、质量监督机构对照核查内容进行自查整改，同时混凝土企业依据《常德市住房和城乡建设局关于组织全市施工及监理企业开展诚信手册登记工作的通知》（常建通〔2017〕47号），在常德市建筑业管理和企业诚信平台完善企业及人员基本信息。
第二阶段：区县市建设行政主管部门核查（6月11日—6月30日），各区县市建设行政主管部门由建管站牵头，组织质量监督、检验检测、执法等专业人员对辖区内已取得预拌混凝土专业承包资质的企业开展全面检查。对资质条件中主要人员、机械设备、实验室配备未达到资质标准，质量安全问题突出的企业应责令停产整顿并上报企业严重不良行为，对出借资质、试件作假等违法违规行为应依法依规严肃查处。检查结束后对辖区预拌混凝土企业进行打分排名，形成检查通报。
第三阶段：市住房和城乡建设局抽查（7月中下旬），市住房和城乡建设局建筑业管理科、市建设工程质量安全监督管理处和市混凝土管理办公室组成联合检查组，在各区县市全面检查的基础上，对排名靠后、问题突出的预拌混凝土企业进行重点抽查，每一区县市抽查1-3家。对检查中发现资质条件不达标，内业资料存在较大问题的企业，认定上报严重不良行为记录，对限期整改仍不到位的企业或长期处于停产状态的企业，依据相关规定撤回企业资质。
五、工作要求
（一）各预拌混凝土企业要高度重视，对照要求立即开展自查整改工作。
（二）各区县市建设行政主管部门、市建设工程质量安全监督管理处要高度重视对预拌混凝土企业的质量监管，目前市场原材料供应紧张，企业材料来源变换频繁，应督促生产企业严格按照规范规定的检验批次和批量开展检验检测。应定期组织监督抽检，定期组织比对试验，对抽检、比对试验不合格的生产企业，应责令限期整改，整改期限内生产企业的相关检验检测应委托具有资质的第三方进行。
（三）各区县市建设行政主管部门7月3日前将检查通报报市住房和城乡建设局建筑业管理科（联系人：黄山祥,联系电话：0736-7250071）。
附件：1.预拌混凝土生产企业检查表
        2.预拌混凝土企业实验室仪器设备检查表
常德市住房和城乡建设局
                          2018年5月14日
	常德市住房和城乡建设局办公室    2018年5月14日印发


附件1          

预拌混凝土生产企业检查表
	企业名称
	
	成立时间
	

	企业资质
	预拌商品混凝土专业承包
主项□  增项□
	证书号：


	企业地址
	

	评价内容
	评价标准及需提供资料
	标准
分值
	得分

	1、基本
保证条件
（20分）
	1.1人员配备
	1、技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不符合要求扣8分。
2、实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格，不符合要求的扣8分。
3、工程序列中级以上职称人员不少于4人，每少一人扣1分。
4、混凝土试验员不少于4人，每少一人扣2分。
需核查资料：人员身份证复印件、职称证（实验员岗位证）原件、劳动合同、近三个月财务工资支付表、养老保险缴费单。
	10
	

	
	1.2职能部门设置
	应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（技术质量部、生产经营部、财务部）。设置不全的，每缺一个扣1分。
	2
	

	
	1.3技术装备及管理
	1、混凝土搅拌系统、运输车、输送泵等机械设备种类数量符合资质标准要求：120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台。搅拌系统不达标的扣6分，运输车辆、输送泵不达标每少一台次扣2分。
2、生产称量设备按周期进行计量检定或校验，检定或自校满足要求。发现一项不符合要求扣2分。
	8
	

	2、企业管理制度
（18分）
	2.1质量体系文件
	编写有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	
	2.2管理制度健全
	1、规章制度。包括：（1）生产管理制度 ；(2)职业健康和安全生产制度；（3）试验室管理制度；（4）质量检查、技术管理、档案资料管理制度；（5）原材料管理制度；（6）混凝土配合比设计控制制度；（7）试验仪器设备使用与维修保养制度；（8）计量设备管理制度；（9）运输车辆维修，维护、保养制度；（10）技术及安全操作规程；（11）出厂检验、运输、交货检验制度；（12）不合格品处理制度；（13）混凝土合同管理制度；（14）营销管理制度；（15）用户回访制度；（16）环境保护制度。
2、岗位责任制。每一关键岗位责任制上墙，可操作性强。
检查规章制度和岗位责任制文本，检查落实情况，发现一项不符合要求扣3分。
	16
	

	3、实验室
管理
(16分)
	3.1实验室环境和仪器设备
	1、实验室场所安排满足要求，有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室、骨料室、高温室、资料室等场所；
2、试验室设备配备满足检测能力要求（见附件2）；
3、试验仪器设备计量管理有计划，需检定/较准的仪器有检定合格证书或较准证书；养护室有有效的温湿度控制措施；
4、养护室面积20平方米及以上，养护条件满足养护要求；有完整的仪器设备及使用记录。
发现一项或一个检测项目不合格扣2分。
	6
	

	
	3.2实验室检测规范标准
	编制标准规范目录，对有关质量法规、标准、规范和文件收集是否齐全；标准是否进行有效性查询，并保存有查询档案。
发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	
	3.3实验室信息化管理系统建立及运行情况
	水泥、砼试块试验数据采用自动采集系统并能与主管部门联网，是否能查看水泥、砼试块试验曲线。
每发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	
	3.4试验报告
	各项检测报告、原始记录内容是否详尽真实，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。
每发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	
	3.5对比试验
	开展比对试验，核查比对试验资料。
比对不合格或未参加比对试验扣2分。
	2
	

	
	3.6档案资料管理
	档案资料管理认真、完整、有效、齐全，应有专人负责。每发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	4、原材料
管理
（10分）
	4.1原材料进厂管理
	1、原材料进场台账需记录进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号等基本信息；
2、砂石提供型式检验报告；
3、掺加料提供出厂检验报告；
4、进厂水泥、外加剂是否有合格证、出厂检验报告。
每发现一项不符合要求扣3分。
	6
	

	
	4.2原材料进厂检验管理
	1、进厂原材料复验合格后使用；原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台账能否相对应；试验台账内容是否齐全。
2、质量监督机构抽检报告。
发现一项不符合要求扣2分。
	4
	

	5、混凝土生产管理
（16分）
	5.1混凝土试块检验与台账管理
	混凝土试块检验台账内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期、28天抗压强度、达到设计强度百分数等信息；出厂检验试块留置组数与生产方量是否相符；试块标识是否符合要求。发现一项不符合要求扣1分。
	8
	

	
	5.2混凝土配合比控制
	混凝土配合比通知单是否经实验室主任确认，通知单、配合比调整单机组控制人员是否签字；生产配合比是否与配合比通知单或调整单相一致；配合比调整记录内容是否完整。发现一项不符合要求扣3分。
	3
	

	
	5.3混凝土生产管理
	1、企业应建立生产台账且内容齐全；混凝土运输单信息齐全；
2、质量监督机构按期进行配合比执行、配料计量、搅拌等环节的质量进行监督检查的记录或整改意见。
发现一项不符合要求扣1分。
	3
	

	
	5.4电脑管理系统
	电脑管理系统运行正常，生产记录清晰完整；生产数据保留不少于三个月，备份保存2年以上。发现一项不符合要求扣2分。
	2
	

	6、诚信
管理
（4分）
	6.1合同管理
	建有合同管理台账，合同规范、内容齐全、真实。
发现一项不符合要求扣1分。
	2
	

	
	6.2质量回访
	核查回访记录，每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。
每少1次扣1分。
	2
	

	7、安全文明生产
（16分）
	7.1安全生产
	安全生产制度健全、责任落实；对职工进行安全培训教育，有计划、有记录；安全防护、安全用电、安全消防措施达标；制定安全应急措施预案。
发现一项不符合要求扣2分。
	4
	

	
	7.2场区建设
	1、厂区安装视频监控系统，粉尘在线监控设施；厂区道路及生产作业区的地面硬化；厂区内未硬化的空地应进行绿化，生产时间厂区内配备洒水车或洒水管网装置要不间断洒水；车辆出口安装自动洗车机；保持厂区道路完好且清洁，车辆行驶时无扬尘，无撒漏。发现一项不符合要求扣3分。
2、骨料堆场、配料仓必须采用封闭式车间，应配备雾炮机；骨料在车间内分区；骨料配料仓应配置强制除尘设备，传送带须封闭，搅拌楼须封闭。发现一项不符合要求的扣5分。
3、生产厂区应配置三级沉淀池和废水再利用设施、混凝土回收设备，搅拌楼（站）、骨料堆场、车辆清洗场地四周应配置排水沟。发现一项不符合要求的扣5分。
	10分
	

	
	7.3运输管理
	运输车辆干净整洁；按规定运输量装运混凝土；罐车卸料口加挂防漏撒装置,确保不产生撒漏。发现一项不符合要求的扣2分。
	2分
	

	得   分
	
	100
	


企业负责人：
检查人员：
检查时间：    年  月  日
附件2
预拌混凝土企业实验室仪器设备检查表
	序号
	检测项目（参数）
	主要仪器设备及分类
	考核结果

	
	
	A类
	B类
	C类
	

	11
	水泥性能检测
	细度
	□天平（分度值0.01g）、□天平（分度值0.001g）、□试验筛（金属丝）
	□负压筛析仪、□勃氏透气仪、□干燥箱
	　
	□合格
□不合格

	
	
	凝结时间、标准稠度、安定性
	□恒温恒湿养护箱、□天平（分度值1g）
	□水泥净浆搅拌机、□水泥稠度凝结测定仪、□雷氏夹
	沸煮箱
	□合格
□不合格

	
	
	强度
	□抗折强度试验机（5KN）、□抗压强度试验机（300KN）、
□抗压夹具、                □天平（分度值1g）
	□水泥胶砂搅拌机、
□振实台
	　
	□合格
□不合格

	
	
	胶砂流动度
	□天平（分度值1g）
	□水泥净浆搅拌机、□直尺跳桌
	　
	□合格
□不合格

	
	
	氯离子
	□分析天平
	□测氯蒸馏装置
	　
	□合格
□不合格

	2
	用砂检测
	颗粒级配
	□天平（感量1g）、
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□摇筛机
	□合格
□不合格

	
	
	细度模数
	□天平（感量1g）、
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□摇筛机
	□合格
□不合格

	
	
	含泥量
	□天平感量0.1g、
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	泥块含量
	□天平感量0.1g、
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	石粉含量（人工砂）
	□天平感量0.1g、感量0.01g
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□叶轮搅拌器
	□合格
□不合格

	
	
	表观密度
	□天平感量0.1g
	□干燥箱
	　
	□合格
□不合格

	
	
	紧密密度和堆积密度 
	□天平感量1g、
	□干燥箱、□直尺
	□金属制容量筒
	□合格
□不合格

	
	
	含水率
	□天平感量0.1g
	□干燥箱
	　
	□合格
□不合格

	
	
	氯离子含量
	□天平感量0.1g
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	坚固性
	　
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	有害物质
	　
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	压碎值指标（人工砂）
	□天平感量1g、□压力试验机、
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□受压钢模
	□合格
□不合格

	3
	用石检测
	颗粒级配
	□天平感量1g
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□摇筛机
	□合格
□不合格

	
	
	含泥量
	□天平（感量0.1g）
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	泥块含量
	□天平（感量0.1g）
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	表观密度
	□天平感量1g
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	□广口瓶
	□合格
□不合格

	
	
	含水率
	□天平感量0.1g
	□干燥箱、□试验筛（穿孔板）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	针、片状含量
	□天平感量1g
	□试验筛
（穿孔板）
	□针片状规准仪
	□合格
□不合格

	
	
	紧密密度和堆积密度 
	□天平（感量1g）
	□试验筛
（穿孔板）
	□容量筒
	□合格
□不合格

	
	
	压碎值指标
	□压力试验机、□天平感量1g
	□试验筛
（穿孔板）
	□压碎值指标测定仪
	□合格
□不合格

	4
	矿物掺合料检测
	粉煤灰
	细度
	□天平（分度值0.01g）
	□负压筛析仪
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	需水量比
	□天平（分度值1g）
	□水泥胶砂搅拌机、□跳桌
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	安定性
	□恒温恒湿养护箱、□天平（分度值1g）
	□水泥净浆搅拌机、□水泥稠度凝结测定仪、□雷氏夹
	□沸煮箱
	□合格
□不合格

	
	
	
	烧失量
	□分析天平（分度值为0.001g）
	□高温炉
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	三氧化硫
	□分析天平（分度值为0.001g）
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	含水量
	□天平 （分度值0.01g）
	□干燥箱
	　
	□合格
□不合格

	
	
	矿渣粉
	密度
	□天平（分度值不大于0.0001g）
	□比重瓶
	□李氏瓶
	□合格
□不合格

	
	
	
	比表面积
	□分析天平（分度值为0.001g）
	□烘箱、□透气仪
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	活性指数
	□压力试验机
	□水泥胶砂搅拌机、□振实台
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	流动度比
	□天平（分度值1g）
	□跳桌
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	含水量
	□天平（分度值不大于0.01g）
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	烧失量
	　
	□高温炉
	□瓷钳埚
	□合格
□不合格

	
	
	
	氯离子
	□分析天平（不低于四级）
	□测氯蒸馏装置
	　
	□合格
□不合格

	5
	混凝土外加剂检测
	膨胀剂
	限制膨胀率
	□胶砂限制膨胀率测量仪（含千分表）
	□水泥胶砂搅拌机、□振实台
	□纵向限制器
	□合格
□不合格

	
	
	
	凝结时间
	□同水泥
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	细度
	□同水泥
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	抗压强度
	□压力试验机
	□水泥胶砂搅拌机、□振实台
	　
	□合格
□不合格

	
	
	外加剂
	细度
	□天平（分度值不大于0.1g）、□金属筛
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	固体含量
	□天平（分度值不大于0.0001g）
	□干燥箱
	□称量瓶
	□合格
□不合格

	
	
	
	密度
	□天平（分度值不大于0.0001g）
	□比重计
	□于燥器
	□合格
□不合格

	
	
	
	氯离子
	□天平（分度值不大于0.0001g）
	□电位测定仪或酸度仪
	　
	□合格
□不合格

	
	
	
	净浆流动度
	□天平感量1g
	□水泥净浆搅拌机
	□截锥圆模
	□合格
□不合格

	
	
	
	PH值
	　
	□酸度计
	□甘汞电极、□玻璃电极、□复合电极
	□合格
□不合格

	
	
	
	减水率
	□压力试验机、□台秤
	　
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	泌水率比
	　
	　
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	含气量
	□含气量测定仪
	　
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	凝结时间差
	　
	□贯入阻力仪
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	抗压强度比
	□压力试验机
	　
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	坍落度增加值
	　
	　
	□强制混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	
	坍落度保留值
	　
	　
	□坍落度测定仪
	□合格
□不合格

	6
	混凝土拌合物性能
	混凝土收缩率
	□混凝土卧式收缩议（千分表）
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	配合比设计
	□压力试验机、□标准养护室
	□振动台
	□强制式混凝土搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	坍落度
	　
	□钢直尺
	□坍落度筒
	□合格
□不合格

	
	
	表观密度
	□台枰（感量50g）
	　
	□容积筒
	□合格
□不合格

	
	
	凝结时间
	　
	□砼贯入阻力仪（标准上有错误有A有B）、□圆孔筛
	□试样筒
	□合格
□不合格

	
	
	坍落度经时损失
	　
	□钢直尺
	□坍落度筒
	□合格
□不合格

	
	
	压力泌水
	□台枰（感量50g）
	□压力泌水仪
	　
	□合格
□不合格

	
	
	含气量
	□含气量测定仪
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	水溶性氯离子含量
	　
	□电位仪
	　
	□合格
□不合格

	
	硬化混凝土性能
	立方体抗压强度
	□压力试验机（2000KN或3000KM）
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	抗渗性能
	
	□抗渗仪
	　
	□合格
□不合格

	
	
	混凝土限制膨胀率和限制干缩率
	□限制膨胀率测量仪（含千分表）
	　
	　
	□合格
□不合格

	7
	砂浆
	配合比设计
	□案称、□压力试验机（600KN或300KN）
	　
	□砂浆搅拌机
	□合格
□不合格

	
	
	稠度
	□砂浆稠度测定仪
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	密度
	□台秤或磅秤
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	分层度
	□分层度测定仪
	　
	　
	□合格
□不合格

	
	
	保水率
	　
	□天平200g（感量0.1g）、□天平2000g（感量1g）
	　
	□合格
□不合格

	
	
	强度
	□压力试验机（600KN或300KM）
	　
	　
	□合格
□不合格

	8
	现场实体检测
	抗压强度
	□回弹仪
	　
	□抽芯机
	□合格
□不合格

	9
	说明
	1、黑体字标明的设备应编制操作规程和做好使用记录（分类依据GB50618-2011）。2、应编制周期校准或检测计划：A类仪器、设备应进行强制检定、校准，周期为1年；B类仪器、设备可按2-3年周期进行校准；C类仪器、设备首次使用前进行校准或测试，经技术负责人确认可使用至报废。
	


PAGE  
- 7 -

