附件3：

节水型企业(单位)定量考核表一

(企业50分 单位40分)

| 序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准水平 | 分数 |  | 复查分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 1 | 工业用水重复利用率达到同行先进水平 | 查资料：工业用水重复利用率＝工业用水重复用量/工业取水量+工业重复利用水量 | 工业重复利用率≥80%，否则每低于1%扣2分，直至扣完 | 见工业用水重复利用率标准水平 | 16 | / |  |
| 2 | 间接冷却水循环率 | 查资料：间接冷却水循环率＝(间接冷却水循环量/间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)×100% | ≥95%计10分，否则实际循环率×10分计分 | 95% | 10 | / |  |
| 3 | 万元产值取水量递减率 | 查资料：万元产值取水量递减率＝(上年万元产值取水量－当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计4分，否则以递减率/5%×4分计分 | 5% | 4 | / |  |
| 4 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组(工段、设备)水表计量率 | 查资料：二级表计量率-(二级表水量之和/一级表水量)×100% 三级表计量率＝(三级表水量之和/二级表水量)×100% | 一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级计量率×4或×5计分 | 一级表100% 二级表≥90% 三级表≥85% | 4 | 5 |  |
| 5 | 居民生活用水户表率 | 查资料：居民生活用水表率＝(居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数)×100% | ≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率×2或2.5计分 | 98% | 4 | 5 |  |
| 6 | 企业用水设施损失率(包括自备供水) | 企业用水设施损失率查资料＝(供水总量—有效供水量)/供水总量×100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%企业扣1分，单位扣2分，直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |

节水型企业(单位)定量考核表二

(企业50分 单位40分)

| 序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准水平 | 分数 |  | 复查分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 7 | 卫生洁具设备漏水率 | 查资料：卫生洁具设备漏水率＝检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数×100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%企业扣1分，单位扣2分，直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |
| 8 | 锅炉冷凝水回收率 | 查资料：锅炉冷凝水回收＝年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量×100% | ≥60%以上计4分或10分，每低于1%企业扣1分，单位扣2分，直到扣完 | 60% | 4 | 10 |  |

注：不同工业行业用水重复利用率标准水平

| 行 业 名 称 | 标准(100%) |  | 行 业 名 称 | 标准(100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北方 | 南方 |  | 南方 | 北方 |
| 发电 | 90 | 80 | 纺织造酿造制药轻型机械炼油开采 | 60 | 50 |
| 无机化工金属炼焦 | 80 | 70 | 印染混凝土木材水泥制品构件加工 | 55 | 45 |
| 有机化工石油化工化学制药 | 75 | 70 | 电气玻璃器具制造陶瓷磨料制造 | 50 | 45 |
| 橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工 | 70 | 60 | 电子仪器教学用品日用小百货制造 | 40 | 35 |
| 重型机械运输机械水泥机械电气 | 65 | 55 | 食品皮革农村产品加工社会福利 | 30 | 25 |