附表1

建筑施工安全生产检查表

（在建工程现场安全防护）

项目名称：                   施工企业：              监理企业:

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容标准 | 检查情况 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚 手 架 | 1、落地架架底硬化，设扫地杆（双向） |  | 限期整改 |
|  |  | 2、脚手架与结构拉结符合规定要求 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、按规定设置剪刀撑 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、脚手架满铺，操作层无探头板 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、脚手架外侧设置密目式安全网，网间严密 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、每步架中间设防护栏杆 |  | 停工整改 |
|  |  | 7、小横杆无丢失 |  | 限期整改 |
|  |  | 8、立杆无搭接（顶层顶端除外） |  | 限期整改 |
|  |  | 9、每隔10m有平网或满夹板封闭 |  | 停工整改 |
|  |  | 10、悬挑脚手架符合悬挑规定要求 |  | 停工整改 |
| 2 | 临边洞口防护 | 1、通道入口防护棚双层夹板，离外架长度不小于3m |  | 限期整改 |
|  |  | 2、电梯井口封闭，井内每两层有满夹板或平网 |  | 停工整改 |
|  |  | 3、预留洞口封闭 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、楼梯临边防护，阳台、楼板、层面等临边双层栏杆防护并挂安全网兜底 |  | 停工整改 |
|  |  | 5、钢筋加工、搅拌机双层夹板防护棚 |  | 限期整改 |
| 3 | 临时 用电 | 1、采用TN-S系统 |  | 限期整改 |
|  |  | 2、工作接地与重复接地符合要求 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、“三级配电两级保护”合格 |  | 停工整改 |
|  |  | 4、漏电保护装置参数匹配，有隔离开关 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、“一机”、“一闸”、“一漏”、“一箱”齐全 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、“电箱有门、有锁、引出线整齐” |  | 限期整改 |
|  |  | 7、配电线路电杆、横担合格不与脚手架连接 |  | 限期整改 |
| 4 | 起重设备 | 1、提升机安全装置齐全 |  | 停工整改 |
|  |  | 2、连墙杆与结构连接不与架体连接 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、提升机、上人电梯入口有双层夹板防护棚 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、卸料平台按规范搭设，三方有双层防护栏杆、挂密目网 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、吊篮设安全门、钢丝绳直径≥0.93mm，卡扣每处三个 |  | 限期整改 |
| 项目处理 意 见 |  |  |  |  |

检查人：                    施工企业代表：               监理代表：