附表1：

建筑施工安全生产检查表

（在建工程现场安全防护）

项目名称：　　　　　　施工企业：　　　　　　监理企业：　　　　　　检查日期：

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容标准 | 检查情况 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚 手 架 | 1、落地架架底硬化，设扫地杆（双向）位置正确。 |  | 限期整改 |
|  |  | 2、脚手架与结构拉结符合规定要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、按规定设置剪刀撑高度超过24米的落地架，悬挑架满设置。 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、脚手架满铺，操作层无探头板。 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、脚手架外侧设置密目式安全网，网间严密。 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、每步架中间设防护栏杆。 |  | 停工整改 |
|  |  | 7、小横杆无丢失，位置正确。 |  | 限期整改 |
|  |  | 8、立杆无搭接（顶层顶端除外）。 |  | 限期整改 |
|  |  | 9、每隔10米有平网或满夹板封闭。 |  | 停工整改 |
|  |  | 10、悬挑脚手架的型钢要符合规定要求。 |  | 停工整改 |
|  |  | 11、悬挑脚手架立杆要落在型钢上。 |  | 停工整改 |
|  |  | 12、悬挑脚 手架底部封闭严密 |  | 限期整改 |
|  |  | 13、悬挑脚手架的钢丝绳直径、卡扣符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 14、县挑脚手架的型钢固定符合要求。 |  | 停工整改 |
| 2 | 模 板 支 撑 | 1、模板支撑系统材质符合规范规定。 |  | 停工整改 |
|  |  | 2、模板支撑系统设扫地杆（双向）。 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、模板支撑系统按规定设置剪刀撑。 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、立杆的接长必须采用对接。 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、模板支撑系统的纵向、横向连接无丢失。 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、杆件接长的接头相互错开。 |  | 限期整改 |

检查人：						施工企业代表：					监理代表：

附表2：

建筑施工安全生产检查表

（在建工程现场安全防护）

项目名称：　　　　　　施工企业：　　　　　　监理企业：　　　　　　检查日期：

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容标准 | 检查情况 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 临边洞口防护 | 1、通道入口防护双层夹板，长度符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 2、电梯井口封闭，井内每两层有满夹板或平网。 |  | 停工整改 |
|  |  | 3、预留洞封闭，并有警示标志。 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、楼梯、阳台、楼板、屋面等临边双层栏杆防护，并满挂安全网。 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、加工棚，搅拌站双层夹板防护。 |  | 停工整改 |
| 4 | 临时用电 | 1、采用TN-S系统。 |  | 限期整改 |
|  |  | 2、工作接地与重复接地符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 3、“三级配电两级保护”合格。 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、漏电保护装置参数匹配，电器元件齐全。 |  | 停工整改 |
|  |  | 5、施工现场保证一机一闸一漏一箱。 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、配电箱有门、有锁，引出线整齐。 |  | 限期整改 |
|  |  | 7、配电线路电杆、横担合格不与脚手架连接。 |  | 限期整改 |
| 5 | 起重设备 | 1、安全装置齐全、有效。 |  | 停工整改 |
|  |  | 2、起重设备的使用年限在规定范围内。 |  | 停工整改 |
|  |  | 3、附墙架与结构连接不与架体连接，间距符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 4、卸料平台按规范搭设，三方有双层栏杆，并满挂安全网。 |  | 限期整改 |
|  |  | 5、吊篮设安全门，钢丝绳，卡扣符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 6、进料口防护棚双层夹板，长度符合要求。 |  | 限期整改 |
|  |  | 7、塔吊基础按说明书或设计施工。 |  | 停工整改 |
|  |  | 8、高度超过30米时安装施工外用电梯。 |  | 停工整改 |

检查人：					施工企业：				监理企业：

附表3：

建筑工程安全生产检查表

（在建工程安全管理资料与文明施工）

项目名称：　　　　　　施工企业：　　　　　　监理企业：　　　　　　检查日期：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五牌一图、安全警示标志、重大危险源公示、保险公示牌、安全标语齐全 |  | 限期整改 |
| 2 | 现场围垱、场地硬化、道路畅通、排水通畅无积水、消防设施齐全 |  | 限期整改 |
| 3 | 材料堆码整齐，砂石入围 |  | 限期整改 |
| 4 | 在建工地未经批准不准住人，食堂、厕所卫生 |  | 限期整改 |
| 5 | 专职安全员配备符合要求，有公司委派单 |  | 限期整改 |
| 6 | 安全文明措施费用有使用计划和支出专用账本 |  | 限期整改 |
| 7 | 安全隐患台账健全（有立案、整改、销案） |  | 限期整改 |
| 8 | 危险性较大的专项工程施工方案编审符合要求 |  | 限期整改 |
| 9 | 超过一定规模危险性较大的专项工程专家论证 |  | 停工整改 |
| 10 | 超过一定规模的危险性较大的专项工程开工条件审查 |  | 停工整改 |
| 11 | 关键工序的验收记录（临时用电、脚手架、模板支撑系统、起重机械设备、基坑支护） |  | 停工整改 |
| 12 | 重大危险源检查记录（专职安全员日检、项目部周检、施工企业月检） |  | 限期整改 |
| 13 | 起重机械的出厂合格证、备案、检测、使用登记 |  | 限期整改 |
| 14 | 塔吊机械的隐蔽记录及验收记录 |  | 限期整改 |
| 15 | 起重机械维修保护制度及维修记录 |  | 限期整改 |
| 16 | 起重设备租借合同、安拆合同符合要求 |  | 限期整改 |
| 17 | 起重设备司机交接班记录 |  | 限期整改 |
| 18 | 安拆单位和人员符合要求 |  | 限期整改 |
| 19 | 起重设备司机、脚手架搭设、电工、电焊工上岗证 |  | 限期整改 |
| 20 | 起重设备加节后的验收 |  | 停工整改 |
| 21 | 其它资料（安全交底、安全教育、班前活动等） |  | 限期整改 |

检查人：　　　　　　　　施工企业：　　　　　　　　　监理企业：