| 序 号 | 工程名称及 工程概况 | 工程参建主 体 | 通 报 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工 程 质 量 问 题 | 实体质量 抽 检 |
| 1 | 工程名称: 临澧县职业中专学校学生宿舍 五层砖混结构 形象进度: 主体二层结构 | 建设单位:临澧县职业中专学校 施工单位:临澧县兴宇建筑公司 项目经理: 张方贤 监理单位:常德德诚监理公司 总监: 蒋洁琼 | 1、箍筋弯钩制作安装达不到规范要求:弯钩一端达不到135度,弯钩平直段长度小于10d; 2、砼同养试件留置、刻画不规范,未见砂浆同养试件; 3、监督机构下达的整改通知回复不及时; 4、施工现场文明施工差。 | 因混凝土及砂浆强度未到期未检测。 |
| 2 | 工程名称: 临澧县福之源小区19号楼 八层框架 形象进度: 主体封顶 | 建设单位:临澧县日泰房地产开发公司 施工单位:江西宏达建筑公司 项目经理: 马勇 监理单位: 常德德诚监理公司 总监:黄修清 | 1、存在实体施工与设计不符问题。 2、消石灰粉直接使用于砌筑砂浆; 3、砼试件无刻画。 4、审图机构对顶层入户高度审查把关是否严格问题待查。 | 砼强度:抽查二个构件,合格 砂浆强度:抽查一个构件,合格 楼板厚度:抽查二块楼板,一块合格,一块超厚 梁、板保护层厚度:各抽查二个构件,合格 |
| 3 | 工程名称: 临澧县新安大市场A栋 五层框架结构 形象进度: 主体封顶 | 建设单位: 湖南金龙玉凤房地产开发有限公司 施工单位:湖南天顺建设公司 项目经理: 裴泽清 监理单位: 常德德诚监理公司 总监: 马继业 | 1、框架柱与墙体间拉结筋长度达不到规范要求; 2、构造柱与框架间无可靠连接; 3、超过5米填充墙未设构造柱; 4、轻质隔断墙板与楼地面连接措施不规范; 5、部分加气砼砌块填充墙离地面20cm内未按规范要求施工; 6、施工现场未见同养试件; 7、五层楼面堆载过重; 8、监理资料整理归档不规范. | 砼强度:抽查二个构件,一组合格,一组偏低; 楼板厚度:抽查二块楼板,合格; 梁、板保护层厚度:各抽查二个构件,合格. |