附件1

建设工程安全防护、文明施工措施项目考核评定表（表一）

项目名称：                                   施工单位：                                   监理单位：

| 类别 | 考核内容 | 考核标准 | 施工单位自评 | 监理单位考核结论 | 监督员考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 明 施 工 与 环 境 保 护 | 安全标志牌 | 1、在项目危险处悬挂警示牌。 2、在建项目醒目位置悬挂重大危险源标识牌。 |  |  |  |
|  | 现场围垱 | 采用封闭围垱作业，高度符合临街2.5米，非临街1.8米的要求，围垱牢固、稳定、整洁、美观。 |  |  |  |
|  | 五牌一图及宣传 | 施工现场五牌一图及保险公示牌齐全，在建项目上有安全宣传标语。 |  |  |  |
|  | 企业标识 | 主入口处设立门头和本企业标识。 |  |  |  |
|  | 场容场貌 | 1、施工现场主要道路材料堆放和加工场所、脚手架下等主要场地硬化。 2、建筑主体周边铺设砼道路，形成环状。 3、道路畅通、坚实平坦。 4、现场采用有组织排水，工地无积水现象。 5、场内未硬化处理的地方采取绿化覆盖或其它措施。 |  |  |  |
|  | 材料堆放 | 1、材料、物件、料具堆放整齐，有名称、品种、规格等标牌。 2、水泥和其它易飞扬的颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖措施。 3、易燃易爆有毒物品分别存放。 |  |  |  |
|  | 现场防火 | 现场配置有灭火器材，高层建筑有消防水源。 |  |  |  |
|  | 垃圾清运 | 施工现场应设置密闭式垃圾堆放站，施工垃圾、生产垃圾应分别存放，垃圾应及时清运，做到工完场地清。 |  |  |  |

建设工程安全防护、文明施工措施项目考核评定表（表二）

项目名称：                                   施工单位：                                   监理单位：

| 类别 | 考核内容 |  | 考核标准 | 施工单位自评 | 监理单位考核结论 | 监督员考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临 时 设 施 | 现场办公生活 设施 |  | 1、施工现场办公、生活区分开设置，保持安全距离。 2、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合规范和相关部门要求。 |  |  |  |
|  |  | 配电线路 | 1、按照TN-S系统要求配备五芯电缆，四芯电缆和三芯电缆。 2、按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶或电缆埋地的地沟。 3、对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |  |  |  |
|  |  | 配电箱、开关箱 | - 按三级配电要求，配备总配电箱，分配电箱，开关箱三类标准电箱，开关箱应符合一机、一箱、一漏一闸。三类电箱中的各类电器应是合格品。 - 按两级保护要求选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱的漏电保护器。 |  |  |  |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 |  |  |  |

建设工程安全防护、文明施工措施项目考核评定表（表三）

项目名称：                                   施工单位：                                   监理单位：

| 类别 | 考核内容 |  | 考核标准 | 施 工 单 位 自 评 | 监 理 单 位 考 核 结 论 | 监 督 员 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 施 工 | 临 边 洞 口 叉 作 业 防 护 | 楼板，屋面，阳台等临边防护 | 用密目式安全网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。 |  |  |  |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹芭，两侧应沿栏杆架设密目式安全网封闭。 |  |  |  |
|  |  | 予留洞口防护 | 用木板全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |  |  |  |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。 |  |  |  |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。 |  |  |  |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |  |  |  |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |  |  |  |

建设工程安全防护、文明施工措施项目考核评定表（表四）

项目名称：                                   施工单位：                                   监理单位：

| 类别 | 考核内容 | 考核标准 |  | 施 工 单 位 自 评 | 监 理 单 位 考 核 结 论 | 监 督 员 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 要 求 | 洗车台的设立 | 现场主入口处设立有排水措施的车辆冲洗台。 |  |  |  |  |
|  | 脚手架钢管 防锈 | 2010年8月15日后搭设的脚手架钢管必须作防锈处理。 |  |  |  |  |
|  | 信息化建设 | 达到一定规模的项目按安全质量标准化建设的要求设立电子监控系统。 |  |  |  |  |
| 监理单位考核结论： 总监或总监代表签名： 单位（章）： 年 月 日 |  |  | 监督考核结论： 监督员签名： 分管负责人： 年 月 日 |  |  |  |