附件2：

市直单位防汛堤段基本情况及险工险段情况

一、基本情况

夹街粮库码头至盐关堤段全长9363米，其中土堤484米，砼防洪墙8897米。

夹街粮库码头至建设碈（土堤）长484米已达50年一遇防洪标准，堤面宽10米，堤顶高程45.80米。

建设碈至盐关8879米砼防洪墙已达到100年一遇防洪标准，墙顶高程分别为46.60米和45.70米。

砼防洪墙上有落路口、渔父阁、武陵阁、春申阁、排云阁、皇经阁、盐关码头出入口共八座交通闸；另外在夹街堤段还有一处中型排水闸即建设碈排水闸，其具体位置在夹街粮库码头下游约484米处；在沅水一桥东侧有南碈大电排出水涵横穿大堤，其出口设有防洪闸；临江公园段三水厂取水泵房处设有取水和排污穿堤管道；高泗油库、湘联木业及烟厂仓库分别有一根输水（油）钢管横穿大堤。

二、主要险工险段

1、市直单位防守的9363米堤段都处于河凹岸，迎流当冲，特别是夹街粮库码头至笔架城，芷园宾馆至皇经阁闸口堤段，冲刷更为严重。

2、翻砂鼓水严重的堤段为六中以下至盐关堤段，其中又以皇经阁1、2、3组为险情高发区。

3、沿堤建筑物密集区，特别是居民区和仓库等背人眼的建筑区往往设有围墙，巡逻查险容易忽视，是险情不易被发现的地区。

4、夹街砼防洪墙与土堤结合处，由于属柔硬材料结合处，容易形成漏水通道，有可能出现险情。

5、2010年以来，市江北城区沅水一线大堤落路口至盐关堤段离大堤1000米范围内，新开工的涉堤安全项目有：中旺锦安嘉苑、美景四月天、鸿昌花苑、创鼎御和园、泓鑫名都秘林、新外滩、鸿正苑、欣隆盛世、东升小学综合楼、上都曼城、第一人民医院新住院大楼、沅江公馆、朗峰城市优品、沅水三桥等15处，这些建筑工程项目都进行了地质钻孔和地下开挖，对防洪造成一定影响，尤其是沅江公馆、新外滩、美景四月天三处工程离大堤均在36米左右，是最易出现险情的地段。第一人民医院新住院大楼、鸿正宛、美景四月天项目工程的基础防渗处理最迟今年6月才能完成，沅水三桥的防洪补救工程还未开始实施，这些都是防守的重点。

6、凯利酒店、四医院、阳光鑫都有地温水井，都不同程度地破坏了地表覆盖层，随时有出险的可能，也必须经心予以高度关注，加强防守。

住房城乡建设局分指挥部防汛堤段平面示意图

沅　　　　　　　　　水

终点

起点

皇木关

码　头

皇经阁

沅水大桥

排云阁

春申阁

武陵阁

渔父阁

⑧

⑦

⑤

④

③

②

①

经委

金悦

大酒店

武陵区

⑥

—740m—

—500m—

－400m－

－500m－

－550m－

－650m－

800m

－640m－