常德市城市桥梁安全运行督查情况表

督查县（市、区）  澧县                   时间 2011.8.30

| 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否编制桥梁养护维修中长期规划和年度计划。 | 成立桥梁管理所，今年纳入计划 | 没有专门管理机构，桥梁管理一直未纳入财政预算 | 根据桥梁状况尽快制定维修预算计划 |
| 巡查责任制及日常巡查是否到位，记录是否详细真实。 | 无 | 没有专业技术人员，没有规范的巡查和记录 | 增强联动，培养专业人员，规范巡查制度 |
| 常规定期检测、结构定期检测及特殊检测是否按规范执行，评估报告是否规范。 | 计划聘请专业机构对所辖桥梁进行检测评估； | 对桥梁定级不准确 | 尽快聘请专业机构对桥梁准确定级，并做出安全状况检测报告 |
| 维护管养是否建立台账，是否与巡查记录及评估报告相衔接。 | 无 | 维修没有记录，没有档案可查 | 巡查、维修、存档三者要统一 |
| 是否建立了桥梁安全数据信息系统，是否建立了“一桥一档案”。 | 无 | 有的桥梁无资料可查 | 聘请专业机构对桥梁进行补测，建立档案 |
| 桥体及安全控制区内的管线、广告、绿化盆景及各种外加荷载的设置是否经批准，是否规范。 | 无 | 没有建立附属构筑物的审批制度 | 制定桥梁安全施工范围，审批纳入政务中心 |
| 是否按省、市紧急通知要求进行排查并整改。 | 紧急会议后，进行了目测排查 | 基本还能安全运行，但缺少专业结论 | 目测巡查要按桥梁等级规定进行 |

督查人员：

常德市城市桥梁安全运行督查情况表

督查县（市、区）   津市                    时间 2011.8.30

| 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否编制桥梁养护维修中长期规划和年度计划。 | 今年计划对桥面、人行道修补，支座除锈 | 没有年度计划和维护长效机制 | 申请专项资金，制定维护维修预算计划 |
| 巡查责任制及日常巡查是否到位，记录是否详细真实。 | 有不定期目测巡查 | 没有记录，也没有责任人 | 按规范要求对所辖桥梁规定责任人和巡查内容并准确记录 |
| 常规定期检测、结构定期检测及特殊检测是否按规范执行，评估报告是否规范。 | 2010年聘请专业机构做过一次检测 | 没有按规范要求进行定期检测 | 按规范要求，根据桥梁级别做定期检测 |
| 维护管养是否建立台账，是否与巡查记录及评估报告相衔接。 | 大修有档案，小修没有记录 | 维修、维护没有档案可查 | 制定规章制度，巡查、维修、存档三者要统一 |
| 是否建立了桥梁安全数据信息系统，是否建立了“一桥一档案”。 | 管理单位有部分档案 | 档案没有专门管理科室，且不完整 | 尽快收集，完善所辖桥梁的档案、图纸 |
| 桥体及安全控制区内的管线、广告、绿化盆景及各种外加荷载的设置是否经批准，是否规范。 | 自行审批 | 没有按规范要求对附属构筑物进行审批 | 按规范要求规定桥梁安全施工控制范围，审批要以桥梁安全为主 |
| 是否按省、市紧急通知要求进行排查并整改。 | 紧急会议后，进行了目测排查 | 基本处于安全运行状态 | 检测巡查要以桥梁等级，运行状况进行 |

督查人员：

常德市城市桥梁安全运行督查情况表

督查县（市、区） 汉寿              　     时间 2011.8.31

| 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否编制桥梁养护维修中长期规划和年度计划。 | 无 | 管理没有专业机构，维护没有计划 | 确定责任主体，制定维护计划和资金预算 |
| 巡查责任制及日常巡查是否到位，记录是否详细真实。 | 目测巡查，但无记录 | 巡查情况没有记录可查，对存在问题没有专业结论 | 确定巡查责任人，按规范填写巡查记录 |
| 常规定期检测、结构定期检测及特殊检测是否按规范执行，评估报告是否规范。 | 无 | 对桥梁类别、级别没有准备划分 | 尽快聘请专业机构对桥梁准确定级，并做出安全状况检测报告 |
| 维护管养是否建立台账，是否与巡查记录及评估报告相衔接。 | 目前还没进行维护、维修 | 对桥梁发现的问题没有规范维护维修 | 尽快对发现的问题作好记录并指定维护计划 |
| 是否建立了桥梁安全数据信息系统，是否建立了“一桥一档案”。 | 有建设档案、图纸 | 档案管理不规范 | 尽快到相关部门收集所辖桥涵档案图纸 |
| 桥体及安全控制区内的管线、广告、绿化盆景及各种外加荷载的设置是否经批准，是否规范。 | 无 | 没有建立附属构筑物的审批制度 | 制定桥梁安全施工范围，审批纳入政务中心 |
| 是否按省、市紧急通知要求进行排查并整改。 | 紧急会议后， 进行了目测排查 | 基本还能安全运行，但缺少专业结论 | 目测巡查要按桥梁等级规定进行 |

督查人员：

常德市城市桥梁安全运行督查表

督查县（市、区）  德山经济开发区                    时间 2011.8.30

| 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否编制桥梁养护维修中长期规划和年度计划。 | 德山经济开发区共有四座城市桥梁：枉水一桥，枉水二桥，东风河桥，茅湾大桥。均属中型桥梁，安全运行情况不明。 | 桥梁建设年代久远，因为该四座桥梁处于无人管理情况，桥梁档案情况不名，没有日常巡查，从未进行过安全检测（茅湾大桥曾聘请湖南中大检测过一次，但检测时间不明），目测就有：腹拱裂缝、墩台冲刷严重， 表面砼脱落露筋等问题。 | 尽快明确桥梁维护管养和安全运行责任主体；迅速组织自查，对存在的问题进行整改；收集和完善桥梁档案资料；聘请专业机构对桥梁安全状况进行检测评估； |
| 巡查责任制及日常巡查是否到位，记录是否详细真实。 |  |  |  |
| 常规定期检测、结构定期检测及特殊检测是否按规范执行，评估报告是否规范。 |  |  |  |
| 维护管养是否建立台账，是否与巡查记录及评估报告相衔接。 |  |  |  |
| 是否建立了桥梁安全数据信息系统，是否建立了“一桥一档案”。 |  |  |  |
| 桥体及安全控制区内的管线、广告、绿化盆景及各种外加荷载的设置是否经批准，是否规范。 |  |  |  |
| 是否按省、市紧急通知要求进行排查并整改。 |  |  |  |

督查人员：