常建通〔2020〕12号

常德市住房和城乡建设局

（常德市人民防空办公室）

关于印发《2020年常德市房屋建筑及市政基础设施

工程施工现场扬尘防治专项行动工作方案》的

通   知

各有关单位：

现将《2020年常德市房屋建筑及市政基础设施工程施工现场扬尘防治专项行动工作方案》印发给你们，请遵照执行。

常德市住房和城乡建设局

（常德市人民防空办公室）

2020年2月22日

常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）办公室 2020年2月22日印发

2020年常德市房屋建筑及市政基础设施工程

施工现场扬尘防治专项行动工作方案

为深入贯彻落实党的十九大精神和《中华人民共和国大气污染防治法》，进一步压实监管责任，严格督查考核，促进我市空气质量持续改善，提高文明施工水平，特制定本工作方案，具体内容如下。

一、工作目标

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，按照《湖南省建筑施工扬尘防治管理示例图集》标准，严格落实全市建筑施工现场周边100%设置围挡、裸露土地和物料堆放100%覆盖到位、土方开挖100%湿法作业、施工场区路面100%硬化到位、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输等“六个100%”要求。实现全市建筑施工现场扬尘防治100%监管到位、施工现场扬尘防治100%宣传到位、项目扬尘防治方案100%编制到位、项目扬尘防治措施100%落实到位、项目应急响应100%执行到位、扬尘污染突出问题100%处理到位等“六个100%”目标，为持续改善我市空气质量，实现2020年全市大气污染防治目标作出贡献。

二、工作内容

（一）加大扬尘防治宣传力度。继续以《大气污染防治法》和《湖南省建筑施工扬尘防治管理示例图集》（电子版）为宣传教材，大力开展宣传教育。确保现场所有相关单位和人员全面掌握施工现场扬尘防治标准。

（二）加强扬尘防治日常监督和执法巡查。以《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》为标准，《常德市房屋建筑及市政基础设施工程施工现场扬尘防治专项检查表》（附件）为检查依据，项目属地安全监督机构每月不少于一次对每一施工现场扬尘防治情况进行日常检查考核，执法监察机构每月不定期开展扬尘防治执法巡查。市住房城乡建设局每季度末集中开展一次全市范围施工项目随机抽查。

（三）推进扬尘防治年度重点工作。市城区工程项目开工前施工现场要安装网络视频监控系统，且接入市住房城乡建设局监控网络，并保证24小时正常使用；全市城镇区域施工现场车辆出口，要安装高效洗车平台，洗车平台必须配有过水槽和三级沉淀池，废水需经沉淀池沉淀达标后排出；市政线性工程所有出入口、居住区范围必须实施封闭施工；施工现场严禁批量搅拌砂浆、混凝土；施工期间现场保洁人员必须足额到位开展保洁作业；现场喷淋、喷雾系统除雨天外必须正常运转。

（四）加大扬尘防治违法违规行为处罚力度。对存在扬尘防治违法违规行为的房地产开发企业、施工企业要进一步加大处罚力度，发现一起处罚一起。因扬尘防治不到位的建设、施工、监理单位除依法处罚外，还将予以通报批评和媒体曝光，同时给予企业诚信考核扣分。对扬尘防治违法违规行为情节严重的建设、施工、监理单位必须认定上报不良行为。

三、工作安排

自发布之日起至2020年12月31日，全市建设工程施工现场应按照本方案要求开展扬尘防治宣传、检查、处理、情况通报等工作。

（一）宣贯学习。3月15日前，各区县市住建局应采取各种方式组织属地监督执法机构、开发、施工、监理企业负责人及在建项目项目经理，宣贯本工作方案和《湖南省建筑施工扬尘防治管理示例图集》。

（二）企业自查。各施工单位要依据此工作方案，建立本单位扬尘防治专项工作制度，企业分管安全负责人每月不少于一次带队对本单位所有工程项目扬尘防治工作进行检查验收，项目监理部和项目部项目经理每周应不少于一次组织开展自查整改，均应填写扬尘防治专项检查表（附件1），检查表留存项目部备查，项目部专职安全员应每天检查扬尘治理工作并在安全日志上记录。

（三）月度巡查。各级安全监督机构每月要结合日常安全监督对监督的所有工程项目进行检查，按照扬尘防治专项检查表（附件1）进行打分，检查要做到全覆盖、无死角，对不达标的施工现场，责令限期改正，拒不改正的，责令停工整改，对发现的违反《大气污染防治法》行为移交执法监察机构立案查处。各级执法监察机构每月要对属地施工现场扬尘防治工作开展情况开展巡查，对违反《大气污染防治法》的行为依法给予行政处罚。各区县市住房和城乡建设局建筑业管理科（股）次月5日前将区县市扬尘治理月度考核表（附件2）、区县市在建项目扬尘防治月度检查台账（附件3）和检查情况通报等资料一并报市住房城乡建设局建筑业管理科（联系人：彭菁菁，电话：7718620，邮箱：971495151@qq.com），我局将对照区县市上报情况随机组织抽查，并于每月10日前发布全市扬尘防治月度通报，对被通报表扬和通报批评的责任主体单位给予相应信用信息加扣分，检查通报报市生态环境保护委员会作为区县市月度大气污染防治建筑工地扬尘防治部分的考核依据。

（四）季度督查。每季度末我局将集中组织开展全市房屋建筑及市政基础设施工程扬尘防治抽查，每一区县市每次抽查1个市政工程项目，2个以上房建项目。按照抽查项目平均分对区县市季度扬尘防治工作进行考核排名，区县市年终污染防治攻坚战绩效评估依4个季度平均分进行计分，抽查情况通报向社会公布并发送至各区县市人民政府。

四、工作要求

（一）成立扬尘防治组织机构。2020年为蓝天保卫战收官之年，改善空气质量任务艰巨，责任重大。各级建设行政主管部门及其监督执法机构要认清形势、高度重视、加强领导、落实责任，将我市施工扬尘防治工作提升到一个新的高度。

为确保工作有序开展，我局成立2020年常德市建筑施工扬尘防治专项整治行动领导小组，局党组书记、局长刘兴华为组长，党组副书记、副局长沈明莉为副组长。局建筑业管理科、市质安站、局执法支队、局信息中心、各区县市建设行政主管部门为成员单位。

各区县市建设行政主管部门要明确扬尘防治工作的主管领导，成立扬尘防治组织机构，明确岗位职责和具体负责人，要确保有足够的管理力量开展扬尘防治工作。

（二）强化参建单位扬尘防治主体责任。建设工程各参建单位要深刻认识大气污染防治的紧迫性、艰巨性和长期性，认真贯彻新发展理念，坚持把生态文明建设放在更加突出的位置，以更大的勇气、更强的决心、更有力的措施，坚持不懈地打好大气污染防治攻坚战。大力推行施工现场精细化、标准化管理，全面提高绿色施工管理水平，切实形成扬尘防治长效机制。

建设单位要对所建项目的渣土运输工作负总责，应当将施工扬尘防治的费用列入工程造价，在工程承包合同中明确相关内容，并及时足额支付。施工总承包单位必须将建筑垃圾土方砂石运输交由有资格的运输单位，使用标准的渣土运输车辆运输。施工总承包单位和分包单位应加强施工现场管理，应当建立施工扬尘防治责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘防治实施方案，并严格对照方案实施。在拆除工程、土方工程施工阶段，项目部必须派专人在现场进行值守，特别加强土方施工期间的夜间检查，确保进出施工现场的运输车辆不带泥上路。监理单位应认真审定施工扬尘防治实施方案，并将施工现场扬尘防治纳入监理规划。编制建筑施工扬尘污染防治监理实施细则，实施日常监理检查，履行监理职责。

（三）突出做好扬尘防治年度重点工作。

1.落实开工条件审查。施工现场不符合开工条件的项目坚决不允许开工，没有纳入质量安全监管的项目坚决不允许开工。市住房城乡建设局季度督查将以违法开工项目作为重点，严厉打击施工、监理企业违法进场作业行为。

2.确保现场喷淋、喷雾系统正常运转。严格对照《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》，施工期间除雨天外喷淋、喷雾系统必须正常运转。喷淋、喷雾系统参数应满足规定标准，不满足本要求的按未安装喷淋、喷雾系统处理。

3.落实拆除工程备案手续、土方施工工程扬尘防治和裸露土覆盖。进行拆除施工前，建设单位应及时到属地主管部门办理备案手续；进行拆除施工时，施工单位应在施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，作业时必须做好不间断洒水降尘工作，及时将渣土清运出场。拆除工程施工完工后应全部覆盖。对施工现场裸露的土地及工程开挖存放在施工现场以外的裸露土方，建设、施工单位要组织进行全面覆盖，对长期（3个月以上）裸露的土地、土方在覆盖同时还应采取绿化措施。

4.加强监督检查监督执法机构要掌握本辖区处于基坑土方施工阶段工程的基本情况，并进行重点检查，对处于基坑土方施工阶段的施工现场要每周检查一次，并开展夜间巡查。基坑土方开挖后必须先施工全部作业区砼垫层方可允许施工地下室基础，基坑周边必须喷砼硬化，严禁基坑任何部位有裸土。

5.加强部门联动执法。各相关部门要强化联动，对扬尘防治违法违规行为依法从严处理。施工企业同一施工现场连续两个月因扬尘防治问题受到通报批评的，必须认定上报严重不良行为。

附件：1.常德市房屋建筑及市政基础设施工程施工现场扬尘防治专项检查表

2.区县市扬尘治理月度考核表

3.县市在建项目扬尘防治月度检查台账

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 常德市房屋建筑及市政基础设施工程施工现场 扬尘防治专项检查表 |  |  |  |
| 项目名称: 建设单位： |  |  |  |
| 施工单位: 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容（分值） | 评分标准 | 扣分 |
| 1 | 责任落实 （5分） | 未按规定编制、审批扬尘防治方案扣5分；企业在项目部无月度检查考核记录，或记录内容不真实、不完整的扣5分。 |  |
| 2 | 公示公告 （5分） | 施工现场大门口未粘贴扬尘防治监管公示牌扣5分，未安装视频监控或视频监控不能正常使用扣5分（市城区）。 |  |
| 3 | 施工围挡 （10分） | 无围挡扣10分；围挡不连续或不密闭扣5分；围挡高度或材质不符合要求扣5分。（市政道路工程每一车辆出入口和居民居住区范围均应设置硬质密封围挡封闭，未设置的扣10分） |  |
| 4 | 现场防尘保洁（10分） | 施工场地出入口及施工道路有明显泥污扣10分；易产生粉尘的切割作业未采用防尘措施扣5分，专职保洁人员不到位扣5分；晴天市政道路工程应安排洒水车沿途洒水降尘，未落实的扣10分。 |  |
| 5 | 物料堆放使用（10分） | 有一处材料堆放地面未硬化扣10分；材料、构配件堆码无序混乱扣5分；钢筋、钢管、钢结构构件等未离地架空堆放，砌体未打包堆放扣5分。 |  |
| 6 | 预拌砂浆、混凝土使用 （10分） | 现场批量搅拌砂浆、混凝土扣10分。 |  |
| 8 | 现场车辆冲洗（10分） | 未建自动冲洗平台或冲洗设施未能正常使用的扣10分；洗车装置未设置三级沉淀池，泥浆、污水直排的10分。 |  |
| 7 | 路面硬化及场区排水 （10分） | 场内施工主干道未完全硬化扣10分；场区内施工次干道未完全硬化扣5分；施工现场未开展有组织排水扣10分，排水未经三级沉淀池直接排入地下管网的扣10分。 |  |
| 9 | 裸土覆盖 （10分） | 场内外堆放的裸土未全覆盖或绿化扣10分，当日作业范围裸土面积超过机械作业面积的扣5分；基坑开挖后坑底及边坡未喷砼全部硬化的扣10分。 |  |
| 10 | 施工湿法作业 （10分） | 施工现场应加装喷淋系统，配置风送式喷雾机，未安装或配置的扣10分；已安装未按规定正常使用的扣10分；拆除工程未采用湿法作业扣10分，晴天土方施工作业区未开启降尘设备的扣10分。 |  |
| 11 | 建筑垃圾处理（10分） | 施工现场垃圾未及时清运的扣5分；垃圾未建立归集点或未有效覆盖扣5分；发现高空抛撒垃圾、现场焚烧垃圾及熬制沥青的扣10分。 |  |
| 检查得分： 分 检查结论： ○合格 ○不合格 |  |  |  |
| 说明：1. 3-11项有一项扣10分，评定为不合格。 2. 总分低于80分为不合格。 |  |  |  |
| 现场负责人签字： 检查人员签字： |  |  |  |
| 检查时间： 2020年 月 日 |  |  |  |

附件2

区县市扬尘治理月度考核表

填报单位：                (区县市)住房和城乡建设局    月度：___月

| 序号 | 考核项目 | 需提交资料 | 分值 | 自评 得分 | 市局 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否每月召开会议或现场调度会 | 上报会议图片、纪要 | 20 |  |  |
| 2 | 安全监督机构是否每月开展1轮全面检查，执法机构是否每月开展巡查 | 上报检查、巡查图片资料、月度检查台账，检查情况汇报（明确通报表扬和批评的项目及责任单位） | 50 |  |  |
| 3 | 是否约谈扬尘污染责任单位负责人 | 上报约谈纪要 | 10 |  |  |
| 4 | 本月新开工项目扬尘防治工作落实情况 | 上报围挡、洗车平台、喷淋系统等分部图片资料 | 20 |  |  |
| 加分 项目 (30分) | 本月扬尘整治行政处罚宗数 | 上报行政处罚决定书扫描件 | 每宗 加5分 |  |  |
|  | 本月新安装视频监控系统项目数 | 上报图片资料 | 每个 加5分 |  |  |
|  | 本月因不文明施工上报不良行为件数 | 已上报市局建管科不良行为记录统计表数量为准 | 企业加5分，个人加3分 |  |  |
| 扣分 项目 | 是否按时上报资料 | 前四项基本资料 | 每延迟一天扣5分 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |
| 填报人： 日期：2020 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县市在建项目扬尘防治月度检查台账 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： 月度： 月 日期：2020年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 形象进度 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查得分 | 检查结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |