常德市住房和城乡建设局

（常德市人民防空办公室）

2020年3月全市建筑工程施工安全整治行动

情  况  通  报

各区县市住房和城乡建设局，常德经济技术开发区建设管理局，常德高新技术产业开发区建设管理局，西湖、西洞庭管理区住房和城乡建设局，市住房城乡建设局桃花源分局，市建设工程质量安全监督管理站，市住房城乡建设局执法监察支队：

根据《常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）关于印发<2020年度常德市建筑施工安全生产专项整治工作方案>的通知》（常建通〔2020〕4号）文件要求，现将3月份区县市建筑工程施工安全整治行动情况通报如下：

一、各区县市施工安全检查情况

3月份，区县市共检查在建项目218个，下达整改通知书91份，停工整改通知书14份。部分项目高度重视施工安全工作，努力争创施工安全标准化观摩工地，切实履行了安全主体责任，现给予通报表扬。但仍有部分项目三级安全教育落实不到位，重大危险源管控不到位，安全隐患突出，在区域安全检查中评分最低，特提出通报批评。

本月通报表扬的项目及责任单位有：

澧县一中公租房建设项目，施工单位：湖南众祥建设工程有限公司，监理单位：常德市旺城建设监理有限公司。

澧县疾控中心建设项目，施工单位：湖南恒邦建工有限公司，监理单位：常德市佳顺建设咨询监理有限公司。

常德葆力安防职业技术学校综合楼项目，施工单位：湖南万正建筑工程有限公司，监理单位：常德市怀德建设监理有限公司。

经开区枫林路二标新建工程，施工单位：德成建设集团有限公司，监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司。

常德中车新能源汽车扩能项目，施工单位:湖南天鹰建设有限公司,监理单位：湖南和天工程项目管理有限公司。

鼎城区顺沅·南金城七期（粤港模科总部大楼）项目，施工单位：湖南浩宇建设有限公司，监理单位：常德市智立建设监理咨询有限公司。

鼎城区中梁·滨江首府项目，施工单位：五矿二十三冶建设集团有限公司，监理单位：长沙升达建设工程项目管理有限公司。

鼎城区中梁·滨江首府10、17-23、25-33、35、37-39栋项目，施工单位：湖南高岭建设集团股份有限公司，监理单位：长沙升达建设工程项目管理有限公司。

临澧县奥园广场1#、3#、4#、5#、6#楼建设工程，施工单位：湖南浩宇建设公司，监理单位：常德市万鑫建设工程监理公司。

临澧县桂发·御园项目，施工单位：江西瑞南建设有限公司，监理单位：常德德诚建设监理有限公司。

安乡县医养中心项目，施工单位：湖南省建工集团，监理单位：湖南中正建设监理有限责任公司。

安乡县兰乔圣菲三期项目，施工单位：湖南欣厦建设工程有限公司，监理单位：湖南中正建设监理有限责任公司。

安乡县子龙商务中心项目，施工单位：湖南天鹰建设有限公司，监理单位：湖南中正建设监理有限责任公司。

津市市人才公寓公租房项目，施工单位：湖北嘉盛建筑工程有限公司，监理单位：津市市精诚建设监理有限责任公司。

津市市丽景豪庭项目，施工单位：津市阳由建筑工程有限责任公司，监理单位：津市市精诚建设监理有限责任公司。

津市市六合城项目，施工单位：常德市第一建筑工程有限责任公司，监理单位：津市市精诚建设监理有限责任公司。

汉寿县沧浪西湖小学项目，施工单位：湖南广安建设有限公司，监理单位：湖南天福项目管理有限公司。

汉寿县碧桂园三期项目，施工单位：五矿二十三冶建筑集团有限公司，监理单位：湖南九方项目管理有限公司。

石门县六合·清华园商住小区项目，施工单位：湖南九旗建设有限公司，监理单位：石门县梯云建设监理有限公司。

石门县碧桂园·望江府项目，施工单位：广东腾越建筑工程有限公司，监理单位：湖南省城市学院建设监理咨询有限公司。

桃源县碧桂园一期工程，施工单位：福建六建集团有限公司，监理单位：湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司。

桃源县诚信东郡项目二标段工程，施工单位：湖南省四通建设有限公司，监理单位：桃源县德源建设监理有限责任公司。

常德高新区标准化厂房（三期A地块）5＃楼新建工程，施工单位：常德中凯市政建设有限公司，监理单位：佛山禅建监理有限公司。

西洞庭管理区鑫湖缘·时代广场18#、19#、20#、21#住宅新建工程，施工单位：湖南创新建设有限公司，监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司。

常德市公安局西湖分局业务技术用房、公共租赁住房、西湖派出所建设项目，施工单位：湖南广安建设有限公司，监理单位：湖南兴邦建设工程咨询有限公司。

本月通报批评的项目及责任单位有：

澧县银谷西苑三期项目，施工单位：湖南沣翔建筑工程有限责任公司，监理单位：常德市佳顺建设咨询监理有限公司。

中联重科液压元件产业升级项目-1#倒班楼及联合厂房附属工程，施工单位：中国新兴建设开发有限责任公司，监理单位：湖南和天项目管理有限公司。

经开区纺织印染生产线整体搬迁改造工程，施工单位：湖南弘高建设工程有限公司，监理单位：湖南长和工程项目管理有限公司。

鼎城区福捷·华中城上悦府项目，施工单位：福建晋兴建设有限公司，监理单位：郑州中兴工程监理有限公司。

鼎城区福捷·华中城住宅三期工程，施工单位：福建晋兴建设有限公司，监理单位：郑州中兴工程监理有限公司。

临澧县荷花水厂项目，施工单位：北京市政四建公司，监理单位：湖南长顺项目管理公司。

安乡县洲浦园项目，施工单位：湖南宏泰建设工程有限公监理单位：常德旺城建设监理公司。

津市市谢家堰水厂项目，施工单位：湖南省冠成建设有限公司，监理单位：津市市精诚建设监理有限责任公司。

汉寿县银谷国际6#7#8#楼项目，施工单位：湖南盛煌建设有限公司，监理单位：常德市兴业建设监理有限公司。

汉寿县儿童福利大楼儿童供养楼建设项目，施工单位： 湖南锦达建筑工程有限公司，监理单位：湖南德望项目管理有限公司。

石门县澧阳春秋商住楼项目，施工单位：湖南佳美建设工程有限公司，监理单位：天鉴国际工程管理有限公司。

高新区中联恒通智能装备化产业项目一期倒班宿舍工程，施工单位：湖南创新建设有限公司，监理单位：湖南省华誉建设工程管理有限公司。

西洞庭管理区明珠国际一期工程，施工单位：湖南省弘高建设工程有限公司，监理单位：湖南省德望监理公司。

西湖管理区西湖水岸二期项目，施工单位：湖南猎豹建设有限公司，监理单位：湖南郎锋建设项目管理有限公司。

- 各区县市本月安全整治工作优秀单位

澧县住房和城乡建设局

常德经济技术开发区建设管理局

鼎城区住房和城乡建设局

四、处理意见

各区域建设行政主管部门应对被通报批评的责任主体单位组织约谈，安排监督人员挂牌督办限期整改到位。我局一季度执法检查将重点检查这类项目。依据信用信息管理评价标准DL-3（3-5）、EL-3（3-5）分别对被通报表扬的施工、监理单位实施信用信息评价加分，依据信用信息管理评价标准D01（1-3）、E01（1-3）分别对被通报批评的施工、监理单位实施信用信息评价扣分。

附件：项目安全检查事故隐患清单（2020年3月）

常德市住房和城乡建设局

（常德市人民防空办公室）

2020年4月14日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目安全检查事故隐患清单（2020年3月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 | 施工单位 | 隐患内容 |  |  |
| 澧县 | 1 | 银谷西苑三期 |  | 湖南大运房地产开发有限公司 | 湖南沣翔建筑工程有限责任公司 | 1.模板支架：部分底座与顶托、螺杆直径与立杆内径不匹配，螺杆旋入长度或外伸长度不合规范要求，水平杆连接不符合规范要求。 2.临时用电：电线拖地严重，开发箱设置偏少。 3.扬尘防治：治理措施落实不到位，如地下室中段部分裸土未覆盖严密、建筑垃圾未及时清运。 |  |  |
| 经开区 | 2 | 中联重科液压元件产业升级项目-1#倒班楼及联合厂房附属工程 |  | 常德中联重科液压有限公司 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 1.高处作业：安全网破损未及时更换。 2.临时用电：小型用电设备使用花线接电。 3.物料提升机：层站门设置不到位。 4.脚手架：搭设不符合规范要求，扫地杆设置错误，局部连墙件缺失。 |  |  |
|  | 3 | 纺织印染生产线整体搬迁改造工程 |  | 杰新纺织印染 有限公司 | 湖南弘高建设工程有限公司 | 1.临边防护：倒班楼四层、宿舍楼五层设置不到位。 2.临时用电：个别开关箱电器元件配置不符合规范要求，私搭乱接，进出线混乱，电缆线拖地。 3.塔吊：基础积水排除不及时，标准节锈蚀。 4.物料提升机：宿舍楼、印染车间提升机层站门设置不到位。 5.脚手架：办公楼、印染车间脚手板未满铺，局部连墙件拆除未及时恢复，小横杆设置不到位，扫地杆设置错误。 |  |  |
| 鼎城区 | 4 | 福捷·华中城上悦府 |  | 常德福捷投资 有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 1.基坑支护未按基坑支护专项方案施工，存在坍塌危险。 2.施工现场临时用电塔吊动力配电箱漏电保护器参数选型错误；钢筋加工区部分机具未接地，配电箱无系统图，分路标记，塔吊电缆线固定方式不符合规范要求；部分移动配电箱内动力回路未经过漏保。 3.施工现场钢筋加工区未设置防护棚。 4.部分塔吊配电箱、动火作业区域未设置消防灭火器材。 5.危大工程识别名录缺失，专项管理档案内容不齐全。 |  |  |
| 鼎城区 | 5 | 福捷·华中城 住宅三期 |  | 常德福捷投资 有限公司 | 福建晋兴建设 有限公司 | 1.脚手架拆除作业未设置警示区域，大量连墙件拆除过早，脚手板大量缺失，架体上堆载重物，安全网未按要求拆除。 2.施工现场临时用电不满足“一机、一闸、一漏、一箱”的规范要求，部分用电设备未配备专用开关箱，配电箱无系统图，分路标记，未配备适用电气火灾的灭火器材。 3.大量作业人员居住在未竣工结构主体内，未设置安全通道，消防灭火器材配备不足。 4.施工现场积水严重，未采取防尘措施，建筑垃圾未及时清运。 |  |  |
| 临澧 | 6 | 荷花水厂 |  | 北京首创股份 有限公司 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 落地脚手架搭设不规范，安全网悬挂与进度不同步。 |  |  |
| 安乡 | 7 | 洲浦园 |  | 湖南宏泰建设 开发有限公司 | 湖南宏泰建设 开发有限公司 | 吊篮未办理准用手续擅自使用。 |  |  |
| 津市 | 8 | 津市谢家堰水厂 |  | 津市市自来水 有限责任公司 | 湖南省冠成建设有限公司 | 1.临时用电，保护零线未贯通，乱搭乱接。 2.脚手架搭设不规范，水平层间防护不到位。 3.临边防护缺失。 4.高处作业，未佩戴安全帽。 |  |  |
| 汉寿 | 9 | 银谷国际6#7#8#楼 |  | 湖南立中置业 有限公司 | 湖南盛煌建设 有限公司 | 1.外墙装饰作业与周边建筑物安全防护措施不到位。 2.部分施工电梯出料口防护门未及时关闭，有些损坏后未及时更换。 |  |  |
|  | 10 | 儿童福利大楼儿童供养楼建设项目 |  | 汉寿民政局 | 湖南锦达建筑 工程有限公司 | 1.基坑未护坡，基坑临边无防护。 2.主干道硬化不到位，裸土未覆盖到位。 3.现场封闭围挡不到位。 |  |  |
| 石门 | 11 | 澧阳春秋商住楼 |  | 湖南皓泽置业 有限公司 | 湖南佳美建设 工程有限公司 | 1.地下室顶板临边防护不到位。 2.工人未正确佩戴安全帽。 3.外架防护不严密，脚手板铺设不严密。 |  |  |
| 高新区 | 12 | 中联恒通智能装备化产业项目一期倒班宿舍 |  | 中联恒通科技 股份有限公司 | 湖南创新建设 有限公司 | 1.卸料平台脚手架搭设不规范。 2.楼层临边防护不到位。 |  |  |
| 西洞庭 | 13 | 明珠国际一期工程 |  | 常德市西洞庭昌华房地产开发有限公司 | 湖南省弘高建设工程有限公司 | 1.扬尘治理不到位（颗粒物、裸土未完全覆盖）。 2.塔吊未按期维保。 |  |  |
| 西湖 | 14 | 西湖水岸二期 |  | 湖南东晟置业有限公司西湖分公司 | 湖南猎豹建设 有限公司 | 1.脚手架：1#脚手架立杆弯曲。 2.文明施工：施工垃圾未及时清理。 3.夜间施工：未办理夜间施工手续，超时施工扰民 |  |  |